EPROM Editor

EPROM Editor è un software che permette di visualizzare e modificare file che rappresentano immagini di EPROM per centraline automobilistiche, cioè contenenti, oltre al software vero e proprio della centralina, anche le curve di taratura del motore.

N.B.: l’uso di questo software è fortemente consigliato ai soli professionisti del settore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Gestione di EPROM aventi dimensioni fino a 64 Mbit.

- E’ possibile aprire più EPROM contemporaneamente, la sola limitazione essendo la memoria installata nel sistema.

- Possibilità di visualizzare contemporaneamente curve di taratura differenti all’interno di una stessa EPROM.

- Gestione dei modelli di EPROM utilizzati sulle varie centraline.

- Capacità di gestione di EPROM a 8 e a 16 bit, sia Intel che Motorola.

- Possibilità di lavorare indifferentemente in decimale od in esadecimale

- Modifica delle curve di taratura in valore assoluto ed in percentuale.

- Possibilità di sovrapposizione di due curve di taratura differenti, anche appartamenti a file diversi, per confronto e modifica.

- Possibilità di salvare solo parte delle modifiche in corso.

- Aggiustamento automatico della checksum.

- Stampa delle curve di taratura visualizzate.

REQUISITI DI SISTEMA

Minimi

386SX 16 MHz, 4 MB RAM, 1 MB liberi su disco rigido (al quale va sommato lo spazio necessario ai file immagine di EPROM su cui si desidera lavorare), mouse.

Microsoft Windows 3.1

Consigliati

486 DX2 66 MHz, 16 MB RAM, 1 MB liberi su disco rigido (al quale va sommato lo spazio necessario ai file immagine di EPROM su cui si desidera lavorare), mouse, stampante.

Microsoft Windows 3.1 oppure Microsoft Windows 95/98

DESCRIZIONE GENERALE

Il cuore del programma è costituito dalla finestra grafica che rappresenta una curva della EPROM, ed all’interno della quale sono fornite tutte le informazioni necessario per operare sulla curva:

- indirizzo corrente, cioè quello su cui si trova il puntatore del mouse;

- valore dell’indirizzo corrente;

- valori modificati;

- valori selezionati;

- modalità di visualizzazione (8 o 16 bit, Intel o Motorola);

- valore della checksum della EPROM

Tutti gli elementi della rappresentazione grafica possono essere disabilitati tramite il comando Opzioni che si trova all’interno del menu Visualizza oppure nel menu contestuale (vedi oltre).

Modifica

La modifica dei valori degli indirizzi può essere effettuata sia direttamente per i singoli indirizzi, cliccando con il mouse la parte superiore della barra del valore, in corrispondenza della quale il puntatore cambia forma, diventando una doppia barra verticale, e trascinandola fino a raggiungere il valore desiderato (che viene mostrato all’interno della finestra mano a mano che il valore dell’indirizzo viene modificato), sia tramite la voce di menu Modifica… (vedi oltre), operando in questo caso sui valori correntemente selezionati. I valori modificati vengono rappresentati in maniera differente da quelli non modificati (vengono rappresentai contemporaneamente il valore originale e quello modificato), in modo da poter identificare immediatamente le zone cambiate della curva.

Selezione

La selezione degli indirizzi avviene tramite il mouse, cliccando all’interno della barra dell’indirizzo che si desidera selezionare: il puntatore cambia forma, diventando una mano, e la barra selezionata  cambia colore a conferma dell’avvenuta selezione. E’ possibile selezionare più valori, anche non adiacenti tra loro, utilizzando i tasti Maiusc e Ctrl contemporaneamente ai click del muse, come stabilito dalle convenzioni di interfaccia di Windows (Maiusc seleziona tutti i valori compresi tra i due click, Ctrl realizza selezioni discontinue). Per eliminare la selezione è sufficiente cliccare in un’area vuota della finestra.

Definizione di EPROM

Una delle caratteristiche di WinROM è quella di poter definire dei modelli all’interno dei quali sono riportate caratteristiche principali della EPROM:

- la dimensione in Kbit;

- un insieme di zone di interesse (di solito chiamate curve), normalmente corrispondenti alle zone in cui si trovano le curve di taratura del motore, contraddistinte da un nome (ad esempio, “anticipo 1”), dall’indirizzo di partenza e da quello finale;

- il valore della checksum;

- la zona utilizzabile per aggiustare il valore delle checksum (che deve essere di almeno 256 byte).

Ogni definizione può essere identificata da un nome sufficientemente lungo da essere significativo (ad esempio, “Alfa Romeo 156 JTD” oppure “Fiat Punto 85 16V I° serie”)

L’uso delle definizioni non è obbligatorio: è sempre e comunque possibile aprire una EPROM per intero, di qualsiasi dimensione essa sia, utilizzando la definizione “Generica” precostituita all’interno del programma; così facendo però si perde molta della flessibilità d’uso del software.

DESCRIZIONE DEI MENU

Menu EPROM

Apri…

Apre una finestra di dialogo che consente di aprire una EPROM

Salva

Salva tutte le curve modificate della EPROM attiva (cioè quella a cui corrisponde la finestra attiva)

Salva con nome…

Lo stesso del precedente, ma consente di cambiare il nome della EPROM

Salva tutto

Salva tutte le curve cambiate di tutte le EPROM aperte, nonché gli eventuali cambiamenti nel file di definizione della EPROM

Chiudi

Chiude la EPROM corrente (cioè quella a cui corrisponde la finestra attiva); se la EPROM è stata modificata viene data la possibilità di salvare i cambiamenti

Cambia tipo…

Apre una finestra di dialogo che consente di cambiare il modello di EPROM applicato alla EPROM correntemente attiva

Stampa…

Apre una finestra di dialogo che consente di stampare la curva correntemente attiva

Esci

Termina l’esecuzione del programma; se vi sono EPROM modificate viene data la possibilità di salvare i cambiamenti, e gli eventuali cambiamenti nel file di definizione della EPROM vengono salvati.

Menu Modifica

Annulla tutto

Azzera i cambiamenti fatti alla curva corrente

Sottomenu Cambia

Raggruppa le funzioni che consentono di modificare le curve

Assoluto…

Apre una finestra di dialogo che consente di sommare o sottrarre ai valori degli indirizzi selezionati un valore specificato

Percentuale…

Apre una finestra di dialogo che consente di variare i valori degli indirizzi selezionati di una percentuale specificata

Sovrapponi

Apre una finestra di dialogo che consente di far coincidere i valori degli indirizzi selezionati con quelli della curva sovrapposta.

Vai a…

Apre una finestra di dialogo che consente di andare direttamente ad un indirizzo specificato

Trova…

Apre una finestra di dialogo che consente di ricercare all’interno della curva gli indirizzi che hanno un valore specificato (correntemente funziona solo in modalità di visualizzazione ad 8 bit)

Seleziona tutto

Seleziona tutti gli indirizzi della curva corrente

Menu Curva

Apri…

Apre una finestra di dialogo che consente di aprire una curva della EPROM corrente, od anche di cambiare la definizione di EPROM utilizzata

Salva

Salva la curva corrente (cioè quella a cui corrisponde la finestra attiva)

Sovrapponi…

Apre una serie di finestre di dialogo che consentono di sovrapporre alla curva correntemente attiva un curva prelevata da un altro file di EPROM

Menu Visualizza

Scala

Raggruppa le funzioni di scalatura della curva, sia sull’asse verticale che sull’asse orizzontale.

Area di stampa

Visualizza/nasconde i salti pagina

Opzioni

Apre una finestra di dialogo che consente di modificare le modalità di visualizzazione della curva.

Menu Varie

Definizioni EPROM

Apre una finestra di dialogo che consente di aggiungere e/o modificare le definizioni di EPROM

Colori

Apre una finestra di dialogo che consente di modificare i colori usti per le varie visualizzazioni

Opzioni stampa

Apre una finestra di dialogo che consente di modificare il tipo di visualizzazione usato per la stampa (correntemente, sono disponibili i tipi a barre ed a linea)

Menu contestuale

Premendo il tasto destro del mouse all’interno della finestra grafica appare un menu nel quale sono riportate i comandi più utilizzati.